一、SHIFDR结构化能耗数据集设计说明

1.数据集概述

本数据集（SHIFDR_Structured_Energy_Dataset）是基于 SHIFDR 原始数据构建的标准化时序数据库，旨在支持 MCP 协议下的智能查询、能耗分析与建筑运营优化。通过整合原始电力负荷数据、预处理的环境参数，并结合建筑动力学仿真填补其缺失维度，构建了一个覆盖 14 栋典型建筑、时间跨度为 2021 全年的高完整度数据集。

· 数据集名称：SHIFDR 结构化能耗数据集

· 文件格式：CSV (UTF-8 with BOM)

· 时间范围：2021-01-01 00:00:00 至 2021-12-31 23:00:00

· 时间粒度：1 小时 (Hourly)

· 记录总数：122,640 条 (14 栋建筑 × 8760 小时)

· 覆盖建筑：14 栋 (Aral, Baikal, Caspian, Erie, Huron, Ladoga, Malawi, Michigan, Ontario, Superior, Titicaca, Victoria, Vostok, Winnipeg)

2.数据结构与字段定义

数据集采用扁平化二维表结构设计，包含四大类信息：基础信息、能耗数据、环境/影响因素、设备状态。字段字典如下：

| 字段类别 | 字段名称（英） | 字段名称（中） | 单位 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | Building_ID | 建筑编号 | - | String | 唯一标识 （如 Aral, Baikal） |
|  | Building_Type | 建筑类型 | - | String | 如 Lab/Research, Office 等 |
|  | Timestamp | 监测时间 | - | DateTime | 格式 YYYY-MM- DD HH:MM:SS |
| 能耗数据 | Electricity_Consumption_kWh | 电力能耗 | kWh | Float | 全楼电力总负荷 |
|  | Water_Consumption_m3 | 水耗 | m³ | Float | 建筑总用水量 |
|  | HVAC_Energy_kWh | 空调系统能耗 | kWh | Float | 暖通空调系统（风机/冷机）耗电量 |
|  | CHW_Supply_Temp_C | 空调出水温度 | ℃ | Float | 冷冻水供水温度 |
|  | CHW_Return_Temp_C | 空调回水温度 | ℃ | Float | 冷冻水回水温度 |
| 影响因素 | Outdoor_Temp_C | 环境温度 | ℃ | Float | 室外干球温度 |
|  | Relative_Humidity_Pct | 湿度 | %RH | Float | 室外相对湿度 |
|  | Occupancy_Density_People_100qm | 人员密度 | 人/100m² | Float | 单位面积 人员密度估计值 |
| 设备信息 | Meter_ID | 监测设备编号 | - | String | 采集该数据的 智能电表/传感器ID |
|  | System_Status | 运行状态 | - | String | Normal/Abnormal （模拟偶发异常） |

3.数据处理与构建逻辑

3.1数据源优先级与融合

· 一级来源（2021可信数据）：优先读取 2021 preprocessed data 文件夹下的预处理数据，提取其中的 WBE (Whole Building Electric)、FAN TOT POW (HVAC Power)、OA TEMP (Outdoor Temp) 等高置信度字段。

· 二级来源（历史WBEL数据）：若无 2021 电力数据，回溯读取 WBEL 文件夹下的历史负荷数据（2021 > 2020 > 2019），按年份优先级进行映射。

· 三级来源（物理仿真）：对于依然缺失的字段（如部分建筑缺失 HVAC 数据），启动仿真引擎进行填补。

3.2关键处理逻辑

· 时间轴对齐：所有数据被强制重采样（Resample）至标准 2021 年小时级时间轴。短时缺失采用线性插值 (Interpolate)，端点缺失采用前后向填充 (bfill/ffill)。

· 共享表计拆分：根据 SHIFDR 元数据，对共用电表的建筑（如 Aral 与 Ontario）执行 0.5 系数的负荷拆分。

· HVAC 能耗仿真：若有真实数据则直接使用；若缺失，基于电力负荷 (Elec) 与季节特征仿真：夏季/冬季（空调季）占比高（40%-60%），过渡季占比低（20%-30%）。

· 环境参数仿真：对于温度，模拟北半球年周期（1月冷/7月热）叠加日周期（下午热/凌晨冷）；对于湿度，基于温度反相关模型生成，并限制在合理物理范围。

· 人员密度仿真：区分建筑类型：Dormitory（宿舍）夜间密度高；Office/Lab（办公/实验）工作日 8:00-18:00 密度高，周末低。

4.MCP协议适配性

该数据集设计完全满足 MCP (Model Context Protocol) 协议对数据交互的需求。

· 结构化：严格的 CSV 格式，无嵌套 JSON，易于 SQL 导入。

· 语义清晰：字段命名符合通用工程标准，利于 LLM 理解与生成查询语句。

· 高完整度：消除了 NaN 空值，避免了查询统计时的异常中断。